Indicatori di Monitoraggio Ambientale per il Programma Attuativo Regionale del Fondo Aree Sott’utilizzate – PAR FAS 2007–2013

Introduzione

Durante l’attuazione degli interventi previsti dal PAR FAS è necessario monitorare il verificarsi degli impatti non solo economici e sociali, ma anche ambientali. A tal proposito, quindi, il sistema di monitoraggio del programma dovrà essere integrato con specifici indicatori “ambientali”. Lo scopo del monitoraggio ambientale è quello di verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale prefissati e di intervenire tempestivamente, eventualmente modificando le previsioni del PAR, nel caso, durante la sua attuazione, si verifichino impatti ambientali negativi significativi o, anche, nel caso in cui non si rilevino impatti ambientali positivi sufficientemente significativi.

Per controllare e valutare gli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del PAR FAS è necessario monitorare lo stato del contesto ambientale, in cui si attuano le previsioni del PAR, il verificarsi degli impatti previsti nel rapporto ambientale (RA), ma anche di quelli imprevisti, che potrebbero eventualmente manifestarsi. Il monitoraggio deve essere anche in grado di verificare l’efficacia degli orientamenti per la sostenibilità proposti.

Il monitoraggio del contesto ambientale di riferimento ha lo scopo di controllare i trend in atto e l’eventuale discostarsi degli stessi dalle previsioni fatte al momento dell’elaborazione del PAR. Infatti, mutate condizioni del contesto ambientale di riferimento, così come di quello economico e sociale, potrebbero dover richiedere una revisione degli obiettivi e delle azioni di programma. Questo tipo di monitoraggio è oggetto degli aggiornamenti del Rapporto sullo Stato dell’Ambiente e competenza delle strutture preposte (Servizio Ambiente e Paesaggio regionale, Province, ARPAM, ecc).

Per il monitoraggio degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del PAR nonché dell’efficacia degli orientamenti per la sostenibilità (misure di mitigazione/compensazione) nel RA è stato proposto un set di indicatori di programma di tipo prestazionale (vedi capitolo 8. Sistema di Monitoraggio del RA allegato al PAR FAS). Tale set di indicatori è stato formalmente adottato con DDPF n. 130/VAA_08 del 5 dicembre 2008. Tali indicatori, non essendo disponibili al momento dell’elaborazione del RA informazioni di sufficiente dettaglio sui singoli interventi finanziabili, sono stati definiti e riferiti a livello di Indirizzo Strategico (livello macro). La maggior definizione degli interventi nella versione definitiva del programma (approvata con DGR 252 del 23/02/2009) e l’avvio delle fasi attuative ha permesso di rivedere il sistema di indicatori definito nel RA sulla base degli interventi effettivamente finanziabili e/o finanziati, ed in particolare il set proposto è stato rivisto attraverso la verifica:

- della reperibilità dei dati necessari al loro popolamento;

- della congruità degli indicatori proposti rispetto al livello di maggior dettaglio dei singoli interventi;

- della non duplicazione rispetto a quelli previsti nelle singole schede di intervento.

Tale revisione ha condotto alla definizione del set di indicatori riportate nelle successive tabelle.

Si segnala, in particolare, che l’indicatore relativo alle emissioni climalteranti evitate, espresso come anidride carbonica equivalente evitata (tCO2 eq/anno) non è incluso tra gli indicatori di cui nelle tabelle sottostanti, poiché si ritiene che demandandone il calcolo o la stima ai singoli beneficiari, potrebbe prodursi una non conformità di metodo che falserebbe in modo significativo i risultati. Pertanto, il calcolo dello stesso è demandato all’autorità procedente del PAR FAS (responsabile dell’attuazione del programma), con l’eventuale supporto tecnico delle strutture regionali competenti.

Durante la revisione del set di indicatori ambientali si è proceduto anche ad una migliore definizione delle modalità e dei tempi del monitoraggio ambientale, in coordinamento e ad integrazione del sistema di monitoraggio e valutazione complessivo previsto per il PAR FAS 2007 – 2013, in particolare stabilendo che:

- i dati per popolare gli indicatori ambientali così come gli altri indicatori, in genere disponibili in sede di progettazione o reperibili presso i realizzatori degli interventi (beneficiari), dovranno essere raccolti dalla struttura regionale responsabile dell’attuazione dell’intervento;

- i dati di cui al punto precedente verranno inseriti in SIGFRIDO, il sistema informatizzato di monitoraggio, attualmente in fase di predisposizione, integrato con un’apposita maschera per l’immissione dei dati “ambientali”;

- il risultato del monitoraggio ambientale del PAR FAS, le relative valutazioni nonché le eventuali proposte di modifica nel caso si rilevino impatti ambientali negativi significativi ovvero la possibilità di migliorare le performance ambientali di programma, verranno inseriti annualmente in un apposito capitolo del Rapporto Annuale di Esecuzione (RAE) del programma.

Nelle successive tabelle si riportano gli indicatori risultanti dall’attività di revisione sopra descritta. Accanto a ciascun indicatore, laddove opportuna, è data una descrizione dello stesso per facilitarne il rilevamento e in nota è eventualmente evidenziato il limite di applicabilità degli stessi, qualora siano riferibili solo ad una parte degli interventi previsti nell’ambito dell’indirizzo strategico.

Tabella 1: Indicatori per il monitoraggio ambientale degli interventi previsti nell’ambito dell’Indirizzo strategico 1

| Indicatore e unità di misura | spiegazione |
| --- | --- |
| Consumo di suolo (ha) | indicare l'estensione superficiale di suolo consumato ovvero di suolo naturale o semi naturale edificato. Nel caso di ristrutturazione di immobili esistenti o nel caso non siano previste, per la natura dell'intervento finanziato, nuove infrastrutture, tale indicatore è uguale a 0. |
| Suolo impermeabilizzato (ha) | indicare l'estensione superficiale di suolo impermeabilizzato ovvero asfaltato o coperto con qualsivoglia materiale che impedisca all'acqua di filtrare nel sottosuolo, ad esempio ad uso parcheggio o strada di accesso e/o coperto da nuovo edificato. |
| Aree a verde (ha) | indicare l'estensione superficiale delle aree a verde previste nel progetto come ad esempio giardini, piantumazioni anche ad uso schermitura, ecc |
| Riutilizzo materiali inerti (mc) | indicare la quantità di materiale inerte derivante dalla operazioni di demolizione eventualmente reimpiegata nella ristrutturazione o costruzione di nuove infrastrutture |
| Traffico indotto (n veicoli/ora) | stimare, in relazione al numero di utenti previsto, il traffico potenzialmente indotto |
| Energia risparmiata (TEP o KWh) | qualora negli interventi di ristrutturazione o costruzione ex novo sia prevista l'adozione di tecnologie atte a ridurre i consumi energetici, come ad esempio caldaie ad alto rendimento, isolamento termico spinto, illuminazione a basso consumo, ecc stimare l'energia risparmiata |
| Energia da fonti rinnovabili (TEP o KWh) | qualora negli interventi di ristrutturazione o costruzione ex novo sia previsto il ricorso, anche parziale, a fonti energetiche rinnovabili, come ad esempio solare - termico, solare fotovoltaico, biomasse, ecc, riportare il dato relativo all'energia prodotta da fonte rinnovabile |

Tabella 2: Indicatori per il monitoraggio ambientale degli interventi previsti nell’ambito dell’Indirizzo strategico 2

| Indicatore e unità di misura | spiegazione |
| --- | --- |
| Consumo di suolo (ha) | indicare l'estensione superficiale di suolo consumato ovvero di suolo naturale o semi naturale edificato. Nel caso di ristrutturazione di immobili esistenti o nel caso non siano previste, per la natura dell'intervento finanziato, nuove infrastrutture, tale indicatore è uguale a 0. |
| Suolo impermeabilizzato (ha) | indicare l'estensione superficiale di suolo impermeabilizzato ovvero asfaltato o coperto con qualsivoglia materiale che impedisca all'acqua di filtrare nel sottosuolo, ad esempio ad uso parcheggio o strada di accesso e/o coperto da nuovo edificato. |
| Aree a verde (ha) | indicare l'estensione superficiale delle aree a verde previste nel progetto come ad esempio giardini, piantumazioni anche ad uso schermatura, ecc |
| Riutilizzo materiali inerti (mc) | indicare la quantità di materiale inerte derivante dalla operazioni di demolizione eventualmente reimpiegata nella ristrutturazione o costruzione di nuove infrastrutture |
| Traffico indotto (n veicoli/ora) | stimare, in relazione al numero di utenti previsto, il traffico potenzialmente indotto |
| Energia risparmiata (TEP o KWh) | qualora negli interventi di ristrutturazione o costruzione ex novo sia prevista l'adozione di tecnologie atte a ridurre i consumi energetici, come ad esempio caldaie ad alto rendimento, isolamento termico spinto, illuminazione a basso consumo, ecc stimare l'energia risparmiata |
| Energia da fonti rinnovabili (TEP o KWh) | qualora negli interventi di ristrutturazione o costruzione ex novo sia previsto il ricorso, anche parziale, a fonti energetiche rinnovabili, come ad esempio solare - termico, solare fotovoltaico, biomasse, ecc, riportare il dato relativo all'energia prodotta da fonte rinnovabile |
| Insediamenti produttivi con il modello APEA (n° o % su totale insediamenti produttivi finanziati) | indicare se viene finanziata la realizzazione ex novo ovvero la riorganizzazione di insediamenti produttivi esistenti secondo il modello di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate di cui all'articolo 14 della Legge Regionale 23 febbraio 2005, n.° 16 |

Tabella 3: Indicatori per il monitoraggio ambientale degli interventi previsti nell’ambito dell’Indirizzo strategico 3

| Indicatore e unità di misura | spiegazione |
| --- | --- |
| Incremento capacità depurazione (ulteriori Abitanti Equivalenti o %) | Degli impianti di depurazione finanziati indicare la capacità di depurazione, l’incremento rispetto a quella precedente per l’area servita nonché l’eventuale copertura o riduzione delle necessità iniziali |
| Nuova rete fognaria (km per tipologia) | Distinguere tra rete unica e duale |
| nota: eliminati i due indicatori proposti per gli interventi previsti nell'ambito della linea di intervento 3.1.2 perché si ritengono sufficienti quelli previsti nella scheda dell'intervento con particolare riferimento ai seguenti indicatori: 1. Aumento della capacità di trattamento dei rifiuti indifferenziati in termini % 2. Aumento della capacità di trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani da RD (FORSU) in termini % |  |

Tabella 4: Indicatori per il monitoraggio ambientale degli interventi previsti nell’ambito dell’Indirizzo strategico 4

| Indicatore e unità di misura | spiegazione |
| --- | --- |
| Consumo di suolo (ha) | indicare l'estensione superficiale di suolo consumato ovvero di suolo naturale o semi naturale edificato. Nel caso di ristrutturazione di immobili esistenti o nel caso non siano previste, per la natura dell'intervento finanziato, nuove infrastrutture, tale indicatore è uguale a 0. |
| Suolo impermeabilizzato (ha) | indicare l'estensione superficiale di suolo impermeabilizzato ovvero asfaltato o coperto con qualsivoglia materiale che impedisca all'acqua di filtrare nel sottosuolo, ad esempio ad uso parcheggio o strada di accesso e/o coperto da nuovo edificato. |
| Aree a verde (ha) | indicare l'estensione superficiale delle aree a verde previste nel progetto come ad esempio giardini, piantumazioni anche ad uso schermatura, ecc |
| Riutilizzo materiali inerti (mc) | indicare la quantità di materiale inerte derivante dalla operazioni di demolizione eventualmente reimpiegata nella ristrutturazione o costruzione di nuove infrastrutture |
| Traffico indotto (n veicoli/ora) | stimare, in relazione al numero di utenti previsto, il traffico potenzialmente indotto |
| Impiego di materiali atti a ridurre emissioni ed immissioni rumorose (tipologia e m) | Qualora sia previsto, ad esempio, l'impiego di asfalto fonoassorbente e/o di barriere antirumore |
| Parcheggi scambiatori/nodi di scambio realizzati (n°, localizzazione e superficie in mq) |  |
| Materiale impiegato per ripascimenti/materiale dragato (%) |  |

Tabella 5: Indicatori per il monitoraggio ambientale degli interventi previsti nell’ambito dell’Indirizzo strategico 5

| Indicatore e unità di misura | Spiegazione |
| --- | --- |
| Interventi di qualificazione ambientale delle strutture ricettive (n°., localizzazione, tipo) | ad esempio nel caso di adozione di sistemi di gestione ambientali specificare quali e quanti |
| Interventi di ristrutturazione e recupero di beni storico - architettonici realizzati secondo le tecniche della bioedilizia e/o edilizia bioclimatica (Numero e tipo) |  |
| Incremento presenze turistiche nei siti della Rete Natura 2000 (n presenze /mese) |  |
| Certificazioni ambientali di aree protette |  |
| Utilizzatori impianti risalita (n biglietti /anno) |  |
| Energia risparmiata (TEP o KWh) | qualora negli interventi di ristrutturazione o costruzione ex novo sia prevista l'adozione di tecnologie atte a ridurre i consumi energetici, come ad esempio caldaie ad alto rendimento, isolamento termico spinto, illuminazione a basso consumo, ecc stimare l'energia risparmiata |
| Energia da fonti rinnovabili (TEP o KWh) | qualora negli interventi di ristrutturazione o costruzione ex novo sia previsto il ricorso, anche parziale, a fonti energetiche rinnovabili, come ad esempio solare - termico, solare fotovoltaico, biomasse, ecc, riportare il dato relativo all'energia prodotta da fonte rinnovabile |

Tabella 6: Indicatori per il monitoraggio ambientale degli interventi previsti nell’ambito dell’Indirizzo strategico 6

| Indicatore | spiegazione |
| --- | --- |
| Consumo di suolo (ha) | indicare l'estensione superficale di suolo consumato ovvero di suolo naturale o semi naturale edificato. Nel caso di ristrutturazione di immobili esistenti o nel caso non siano previste, per la natura dell'intervento finanziato, nuove infrastrutture, tale indicatore è uguale a 0. |
| Suolo impermeabilizzato (ha) | indicare l'estensione superficiale di suolo impermeabilizzato ovvero asfaltato o coperto con qualsivoglia materiale che impedisca all'acqua di filtrare nel sottosuolo, ad esempio ad uso parcheggio o strada di accesso e/o coperto da nuovo edificato. |
| Aree a verde (ha) | indicare l'estensione superficiale delle aree a verde previste nel progetto come ad esempio giardini, piantumazioni anche ad uso schermitura, ecc |
| Riutilizzo materiali inerti (mc) | indicare la quantità di materiale inerte derivante dalla operazioni di demolizione eventualmente reimpiegata nella ristrutturazione o costruzione di nuove infrastrutture |
| Traffico indotto (n veicoli/ora) | stimare, in relazione al numero di utenti previsto, il traffico potenzialmente indotto |
| Energia risparmiata (TEP o KWh) | qualora negli interventi di ristrutturazione o costruzione ex novo sia prevista l'adozione di tecnologie atte a ridurre i consumi energetici, come ad esempio caldaie ad alto rendimento, isolamento termico spinto, illuminazione a basso consumo, ecc stimare l'energia risparmiata |
| Energia da fonti rinnovabili (TEP o KWh) | qualora negli interventi di ristrutturazione o costruzione ex novo sia previsto il ricorso, anche parziale, a fonti energetiche rinnovabili, come ad esempio solare - termico, solare fotovoltaico, biomasse, ecc, riportare il dato relativo all'energia prodotta da fonte rinnovabile |

Indicatore valido solo per l'intervento 4.1.1.1

indicatore valido solo per l'intervento 5.1.1.2

indicatore valido solo per l'intervento 5.1.2.3

indicatore valido solo per l'intervento 5.1.2.1

tali indicatori si applicano solo agli interventi previsti nell'ambito delle linee strategiche 6.1.2. e 6.1.3